Сопроводительная карточка

- Название работы:

Урок технологии 8 класс

- Автор:

Третьякова Ксения Валентиновна учитель физической культуры 1 кв.категории  МОУ Казачинская СОШ, с. Казачинское, Казачинско-Ленского р-на Иркутской обл. Дом. Тел.:  2-13-05

- Раздел Фестиваля:

Процесс обучения.

Урок технологии 8 класс

Автор:

Третьякова Ксения Валентиновна

учитель технологии

МОУ «Казачинская СОШ »

План- конспект урока технологии

Класс 8 «б»

Дата: 15 января 2010 г.

Тема раздела: « Конструирование »

Тема урока: «Изготовление лекал брюк» Построение основы в натуральную величину

Цели:

Образовательная – ознакомить учащихся с вариантами изготовление лекал брюк   Воспитательная – воспитывать самостоятельность, аккуратность.

Развивающая – развивать навыки работы  на компьютере

Методы проведения занятия: использование ИКТ, беседа с закреплением материала; самостоятельная работа под контролем учителя.

Объект труда: лекало брюк

Межпредметные связи: информатика-изготовление лекал,

Материально-техническое оснащение.

  - Оборудование учебных мастерских инструменты и приспособления.(ножницы, линейки, клей, карандаш, бумага А-4, скотч, принтер, компьютер, экран).

  - Эталон изготовляемой детали.

  - Технологическая карта изготовления изделия.

Литература для учителя.

- Технология поурочные планы по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко (вариант для девочек) стр. 61

- Журнал «Школа и производство»

- Портной пошив мужских и женских брюк (непрерывное профессиональное образование). З.В.Высоцкая. М.: Изд-во «Академия» 2008.-80 с.

Литература для внеклассного чтения учащихся.

- Шейте сами

- Школа шитья/ Пер. О. Озеровой. М.: Изд-во Эксмо, 2006-416 с., илл.

Ход урока.

1.Организационная часть- 3 мин.

1.1 Контроль посещаемости.

1.2 Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

2.Повторение пройденного материала-7 мин.

2.1 Проверка знания материала прошлого занятия.

2.2 Вопросы к группе:

1. Какие размерные признаки необходимы для построения чертежа основы брюк?

2.

3.

3. Основная часть.  Изложение нового материала.

- Брюки – это одежда для нижней половины тела, состоящая из верхней части, охватывающей таз, и двух брючин, закрывающих ноги.

- Брюки – относятся к поясной одежде. Современные брюки разнообразны по форме и покрою

- Брюки – могут быть узкими и широкими, длинными и укороченными, с завязками и резинками на поясе.

- Они могут быть частью костюма или самостоятельным видом как мужской, так и женской одежды.

- По назначению брюки могут быть повседневными, нарядными, спортивными, иметь специальное назначение.

Для изготовления изделия одежды нам необходимы выкройки.

Для построения выкройки нам нужны размерные признаки

- Какие размерные признаки необходимы для построения чертежа основы брюк?

- Ст-(полуобхват талии)

- Сб-(полуобхват бедер)

- Дк-(расстояние от линии талии до колена)

- Дсб-(расстояние от линии талии до  желаемой длины)

- Обед- (обхват бедра)

- Ок-(обхват колена)

- Ои- (обхват икры)

- Ощ-(обхват щиколотки)

- Вс- (высота сидения)

Выкройку швейного изделия можно получить различными способами:

1. Выкройку можно выполнить самостоятельно при  построении чертежа брюк

2. Выкройку можно взять  из журнала мод, изготовленную и проверенную специалистами.

3. Выкройку можно получить, используя современные компьютерные журналы моделей.

Необходимы следующие данные:

1.Рост-

2.Обхват груди-

3. Обхват талии-

4. Обхват бедер-

Практическая работа

- Используя ИКТ,

- Ввести данные

- Выполнить распечатку.

- Склеить распечатку и изготовить лекало

Самостоятельно: проверить, правильность соединения.

4. Заключительный инструктаж

Подведение итогов:

4.1 Анализ характерных ошибок и их причины

4.2 Сообщение оценки каждого учащегося.

4.3 Домашнее задание

Рефлексия

5. Уборка рабочих мест

Приложение № 1

Добрый день!

Тема урока: Изготовление лекал брюк.

Сегодня вы познакомитесь с вариантами изготовления выкроек  для брюк.

- Брюки – это одежда для нижней половины тела, состоящая из верхней части, охватывающей таз, и двух брючин, закрывающих ноги.

- Брюки – относятся к поясной одежде. Современные брюки разнообразны по форме и покрою

- Брюки – могут быть узкими и широкими, длинными и укороченными, с завязками и резинками на поясе.

- Они могут быть частью костюма

или самостоятельным видом как мужской, так и женской одежды.

- По назначению брюки могут быть повседневными, нарядными, спортивными, иметь специальное назначение.

Для пошива брюк нам необходимы выкройки

Для изготовления выкроек нам необходимы мерки

- Какие размерные признаки необходимы для построения чертежа основы брюк?

- Ст-(полуобхват талии)

- Сб-(полуобхват бедер)

- Дк-(расстояние от линии талии до колена)

- Дсб-(расстояние от линии талии до  желаемой длины)

- Обед- (обхват бедра)

- Ок-(обхват колена)

- Ои- (обхват икры)

- Ощ-(обхват щиколотки)

- Вс- (высота сидения)

- Выкройку швейного изделия можно получить различными способами:

- 1. Выкройку можно выполнить самостоятельно при  построении чертежа брюк

- С пятого класса мы занимались конструированием

- 2. Выкройку можно взять  из журнала мод, изготовленную и проверенную специалистами.

В каждом журнале мод есть листы приложение с выкройками.

1 Внимательно прочитайте инструкцию

Номера деталей указаны на полях листов

2 Переводим выкройку на кальку

Каждая выкройка включает в себя пять размеров.

Обводим по контурной линии, которая соответствует вашему размеру.

- 3. Выкройку можно получить, используя современные компьютерные журналы моделей.

Необходимы следующие данные:

1.Рост-

2.Обхват груди-

3. Обхват талии-

4. Обхват бедер-

Данные вводим в программу .

2 Выбираем модель

3 Просматриваем лекала

4 Выполняем распечатку

5 Склеиваем листы

6 Вырезаем по контору

7 Готовые лекала подписываем

Приступаем к практической части

- На занятиях при работе с ножницами,  должны соблюдать правила безопасности труда.

- Ножницы класть справа, лезвия у них должны быть сомкнуты, кольцами к себе, чтобы при движении  не уколоться об их острые концы.

- Следить, чтобы ножницы не падали на пол. При падении они могут поранить тебя или твоего товарища. Кроме того, при падении у ножниц портятся лезвия.

- Передавать ножницы кольцами вперед и, сомкнув их лезвиями.

Подведение итогов (оценить работу уч-ся на уроке)

Д/з  Закончить работу

| - ЗНАТЬ | - УМЕТЬ | - ПРИМЕНИТЬ |
| --- | --- | --- |

Рефлексия

| ? У меня много вопросов. | !! Мне было понятно почти все. | !!! Мне было очень интересно, я узнала много полезного. |
| --- | --- | --- |
| Отметьте любым знаком в одной из колонок ваше отношение к уроку. |  |  |

Приложение: Презентация.